Công nghệ 11

PHẦN BA: ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG

CHƯƠNG 5: ĐẠI CƯƠNG VỀ ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG

BÀI 20: KHÁI QUÁT VỀ ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG

I. Sơ lược lịch sử phát triển động cơ đốt trong:

- Năm 1860 được coi là năm ra đời của chiếc động cơ đốt trong đầu tiên trên thế giới. Chiếc động cơ này là loại động cơ 2 kì, có công suất khoảng 2 mã lực, chạy bằng khí thiên nhiên do Giăng Êchiên Lơnoa (người Pháp gốc Bỉ) chế tạo.

- Vào năm 1877, Nicôla Aogut Ôttô (người Đức) phối hợp với Lăng Ghen (người Pháp) đề xướng ra nguyên lý động cơ 4 kì và chế tạo thử một chiếc chạy bằng khí than.

- Năm 1885, Gôlip Đemlơ (người Đức - một trong những người đầu tiên chế tạo ra ô tô dùng động cơ đốt trong) đã chế tạo thành công động cơ đốt trong đầu tiên chạy bằng xăng. Chiếc động cơ này có công suất 8 mã lực, tốc độ quay đạt tới 800 vòng/ phút.

- Năm 1897, Ruđônphơ Saclơ Sređiêng Điêzen (kĩ sư người Đức) đã chế tạo thành công chiếc động cơ đốt trong đầu tiên chạy bằng nhiên liệu nặng, có công suất 20 mã lực. Loại động cơ này được gọi là động cơ điêzen và loại nhiên liệu sử dụng cho động cơ này là nhiên liệu điêzen.

- Ngày nay, tổng năng lượng do động cơ đốt trong tạo ra vẫn chiếm tỷ trọng rất lớn trong tổng năng lượng được sử dụng trên toàn thế giới. Chính vì vậy, động cơ đốt trong có vai trò quan trọng trong các lĩnh vực sản xuất và đời sống.

II. Khái niệm và phân loại động cơ đốt trong:

1. Khái niệm:

- Động cơ đốt trong là loại động cơ nhiệt mà quá trình đốt cháy nhiên liệu sinh nhiệt và quá trình biến đổi nhiệt năng thành công cơ học diễn ra ngay trong xi lanh của động cơ.

2. Phân loại:

- Theo nhiên liệu, có: động cơ xăng, động cơ điêzen, động cơ gas.

- Theo số hành trình của pit-tông trong một chu trình làm việc, có: động cơ 4 kì và động cơ 2 kì.

III. Cấu tạo chung của động cơ đốt trong:

Cấu tạo của động cơ đốt trong gồm 2 cơ cấu và 4 hệ thống chính sau:

- Cơ cấu trục khuỷu thanh truyền;

- Cơ cấu phân phối khí;

- Hệ thống bôi trơn;

- Hệ thống làm mát;

- Hệ thống cung cấp nhiên liệu và không khí;

- Hệ thống khởi động.

Riêng động cơ xăng còn có thêm hệ thống đánh lửa.

Câu hỏi củng cố:

Câu 1: Trình bày khái niệm và phân loại động cơ đốt trong.

Câu 2: Động cơ đốt trong gồm những cơ cấu và hệ thống chính nào?