PHT Bài 17: DÒNG ĐIỆN TRONG CHẤT BÁN DẪN

- Chất bán dẫn và tính chất.

  - Chất bán dẫn.

  - Tính chất.

- Hạt tải điện trong chất bán dẫn. Bán dẫn loại n và bán dẫn loại p.

  - Electron và lỗ trống.

  - Bản chất dòng điện trong chất bán dẫn.

  - Bán dẫn loại n và bán dẫn loại p.

- Lớp chuyển tiếp p – n.

Lớp chuyển tiếp p – n là

  - Lớp nghèo.

  - Dòng điện chạy qua lớp nghèo.

  - Hiện tượng phun hạt tải điện.

- Điôt bán dẫn và mạch chỉnh lưu dùng điôt bán dẫn.

- Điôt bán dẫn là linh kiện bán dẫn có một lớp chuyển tiếp p – n.

- Điôt bán dẫn chỉ cho dòng điện chủ yếu chạy theo chiều từ

-

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM:

- Trong bán dẫn tinh khiết, loại hạt tham gia vào quá trình dẫn điện là

- electron tự do và lỗ trống			C. lỗ trống

- electron tự do				D. ion dương

- Hạt tải điện trong bán dẫn loại n chủ yếu là

A. lỗ trống.	B. êlectron.	    C. ion dương.	      D. ion âm.

- Hạt tải điện trong bán dẫn loại p chủ yếu là

A. lỗ trống.		B. electron.			C. ion dương.	       D. ion âm.

- Bản chất của dòng điện trong chất bán dẫn là

- Dòng chuyển dời có hướng của các electron và lỗ trống ngược chiều điện trường.

- Dòng chuyển dời có hướng của các electron và lỗ trống cùng chiều điện trường.

- Dòng chuyển dời có hướng của các electron theo chiều điện trường và các lỗ trống ngược chiều điện trường.

- Dòng chuyển dời có hướng của các lỗ trống theo chiều điện trường và các electron ngược chiều điện trường.

- Lỗ trống là

- một hạt có khối lượng bằng electron nhưng mang điện +e.

- một ion dương có thể di chuyển tụ do trong bán dẫn.

- một vị trí liên kết bị thếu electron nên mang điện dương.

- một vị trí lỗ nhỏ trên bề mặt khối chất bán dẫn.

- Silic pha tạp chất asen thì nó là bán dẫn

- loại n hạt tải điện cơ bản là eletron.

- loại p ,hạt tải điện cơ bản là eletron.

- loại n, hạt tải điện cơ bản là lỗ trống.

- loại p, hạt tải điện cơ bản là lỗ trống.

- Chọn câu sai?

- Dòng điện trong bán dẫn là do chuyển động có hướng của electron sinh ra.

- Nếu bán dẫn có mật độ lỗ trống nhiều hơn mật độ electron thì nó là bán dẫn loại p.

- Nếu bán dẫn có mật độ electron cao hơn mật độ lỗ trống thí nó là bán dẫn loại n.

- Chỉ có bán dẫn tinh khiết mới có mật độ lỗ trống bằng mật độ electron.

- Câu nào dươi đây nói về các loại chất bán dẫn là không đúng?

- Bán dẫn tạp chất là bán dẫn cố mật độ các nguyên tử tạp chất lớn hơn rất nhiều so vơi mật độ các hạt tải điện.

- Bán dẫn loại n là bán dẫn trong đó mật độ các e dẫn lớn hơn rất nhiều so vở mật độ của các lỗ trống.

- Bán dẫn loại  là bán dẫn trong đó mật độ các e dẫn nhỏ hơn rất nhiều so vơi mật độ của các lỗ trống

- Bán dẫn tinh khiết là chất bán dẫn trong đó mật độ các electron dẫn đúng bằng mật độ của các lỗ trống.

- Điốt bán dẫn có cấu tạo

A. gồm hai lớp tiếp xúc p – n và có tính chỉnh lưu, biến điện xoay chiều thành một chiều.

B. gồm một lớp tiếp xúc p – n và có tính chỉnh lưu, biến điện một chiều thành xoay chiều.

C. gồm hai lớp tiếp xúc p – n và có tính chỉnh lưu, biến điện một chiều thành xoay chiều.

D. gồm một lớp tiếp xúc p – n và có tính chỉnh lưu, biến điện xoay chiều thành một chiều.

- Trong đi ốt bán dẫn có

A. ba lớp chuyển tiếp p – n.	                  B. hai lớp chuyển tiếp p – n.

C. một lớp chuyển tiếp p – n.	                  D. bốn lớp chuyển tiếp p – n.