| BỘ MÔN: VẬT LÝ KHỐI LỚP: 12 TUẦN: 9-10/HK1 (từ 01 đến 14 tháng 11) GV biên soạn: Ninh Thế Thường |  |
| --- | --- |

TRƯỜNG THPT PHÚ NHUẬN

PHIẾU HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC

I- Nhiệm vụ tự học, nguồn tài liệu cần tham khảo:

- Bài 12. Đại cương về dòng điện xoay chiều (Đọc SGK trang 62)

Xem bài giảng theo đường link: https://youtu.be/1Zlg0iV9Hxo

- Bài 13. Các mạch điện xoay chiều (đọc SGK trang 67)

II- Kiến thức cần ghi nhớ:

1. Đại cương về dòng điện xoay chiều:

a. Nguyên tắc tạo ra dòng điện xoay chiều

Cho một khung dây kim loại có diện tích S và có N vòng dây, quay quanh 1 trục vuông góc với đường sức từ của từ trường đều B với tốc độ góc  không đổi.

Từ thông qua khung là :  =NBS cos(t + ) = 0 cos(t + )          với : 0 = NBS

Suất điện động cảm ứng :

e = - ’ = 0 sin(t + ) = E0 sin(t + ) = E0 cos(t + -π2)

với E0 =  0 =  NBS ;  là góc hợp bởi B và n ở thời điểm t = 0.

b. Điện áp xoay chiều ; Dòng điện xoay chiều :

Điện áp xoay chiều:  u = U0 cos(t + u).

Dòng điện xoay chiều:  i = I0 cos(t + i ).

 = u - i  là độ lệch pha giữa điện áp u so với cường độ dòng điện i.

 > 0 thì u sớm pha hơn i ;    < 0 thì u trễ pha hơn i ;   = 0 thì u cùng pha hơn i.

c. Cường độ hiệu dụng  :

- Định nghĩa: Cường độ hiệu dụng của dòng điện xoay chiều bằng cường độ dòng điện không đổi, nếu cho hai dòng điện đó lần lượt đi qua cùng một điện trở trong những thời gian bằng nhau đủ dài thì chúng tỏa ra những nhiệt lượng bằng nhau.

- Biểu thức:    I=I02.

- Các giá trị hiệu dụng khác: U=U02   và  E = E02.

Khi dùng ampe kế, vôn kế đo dòng điện xoay chiều ta là đo được giá trị hiệu dụng .

2. Mạch điện xoay chiều:

a. Mạch chỉ có điện trở thuần R :

o

Nếu i = I0 cost,   thì  u = U0 cost ; uR cùng pha với i (R = 0).

Định luật Ôm: I = URR ;  Giản đồ vectơ :

b. Mạch chỉ có tụ điện C :

O

+ uC trễ pha hơn i góc π2 (C = -π2 ) ;  i nhanh pha hơn uC góc π2 .

+ Định luật Ôm: I =UCZC  ;    ZC =1ωC : Dung kháng () ;

C: Điện dung của tụ ( F )   ;

Tụ điện không cho dòng điện một chiều đi qua

Tụ điện có tác dụng cản trở dòng điện xoay chiều ( gọi là dung kháng )

+ Giản đồ vectơ quay :

0

+ Biểu thức liên hệ giữa i và u :

c. Mạch chỉ có cuộn dây thuần cảm L :

+ uL sớm pha hơn i góc π2(L = π2)  ; i trễ pha hơn uL góc π2.

+ Định luật Ôm: I =ULZL ;     ZL = L: Cảm kháng () ;  L: Độ tự cảm của cuộn dây ( H )

Cuộn cảm có tác dụng cản trở dòng điện xoay chiều (Gọi là cảm kháng )

+ Giản đồ vectơ  quay

+ Biểu thức liên hệ giữa i và u :

III- Bài tập điển hình và phương pháp giải:

Bài 1. Một khung dây hình vuông cạnh a = 5 cm, có 50 vòng dây đặt trong từ trường đều có B = 0,2 T. Khung dây quay quanh trục với tốc độ 300 vòng/phút, lúc bắt đầu quay mặt phẳng của khung vuông góc với vectơ cảm ứng từ B. Tìm biểu thức suất điện động xuất hiện trong khung dây.

Giải

S = a2 = 25 cm2 = 25.10-4 m2;

ω=300vòngphút=300.2π60=10π rad/s ;  E0 = NBSω = 0,785 V

Biểu thức suất điện động xuất hiện trong khung : e=E0cos(ωt+ϕe)

Khi t = 0 có ϕ=n,B=0 ⇒ ϕe=ϕ−π2=−π2

⇒ e=0,785cos(10πt−π2) (V).

Bài 2. Điện áp giữa hai đầu của một tụ điện  u = 1002cos (100t ) (V), khi đó cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch I = 2 A.

a) Xác định C.

b) Viết biểu thức của cường độ dòng điện i.

Giải

a) Ta có U=U02 =  10022 = 100 V ;  ZC = UCI = 50  ;     C = 1ωZC = 1100π.50 = 10−35π F.

b) I0 = I = 2 A ; i nhanh pha hơn uC góc π2   ϕi = ϕuC+ π2 = π2 ;

  i = 22cos(100πt +π2 ) (A).

Bài 3. Đặt điện áp xoay chiều  vào hai đầu một cuộn cảm thuần có độ tự cảm  (H). Ở thời điểm điện áp giữa hai đầu cuộn cảm là V thì cường độ dòng điện qua cuộn cảm là 2A. Viết biểu thức của cường độ dòng điện qua cuộn cảm.

Giải :

ZL=ωL=50Ω ;

i chậm pha hơn uL góc π2 : ϕi=ϕuL−π2=π3−π2=−π6

uL = U0cos(100πt+π3)(V)

⇔ 1002 = I050cos(100πt+π3)

⇔ 22 = I0cos(100πt+π3)  (1)

i = I0cos(100πt+π3−π2)=I0sin(100πt+π3)

⇔ 2  = I0sin(100πt+π3)  (2)

Mặt khác theo công thức : sin2α+cos2α=1 (3)

Từ (1), (2) và (3) ta có 2I02+4.2I02=1

  I0 = 23 A.

IV- CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM:

Câu 1. Cường độ của một dòng điện xoay chiều có biểu thức i = I0 cos(t). Cường độ hiệu dụng của dòng điện trong mạch là

A. I = I0.		B. I = I02.		C. I = I02.		D. I = 2I0.

Câu 2. Một điện áp xoay chiều có biểu thức u = 1202cos120t (V) có điện áp hiệu dụng và tần số lần lượt là

A. 602V ; 50 Hz.				B. 602V ; 120 Hz.

C. 120V ; 50 Hz.					D. 120V ; 60 Hz.

Câu 3. Đối với dòng điện xoay chiều, ta có thể áp dụng tất cả các công thức của dòng điện không đổi cho các giá trị

A. hiệu dụng.		B. cực đại.		C. tức thời.		D. trung bình.

Câu 4. Cho một khung dây dẫn diện tích S và có N vòng dây, quay đều quanh một trục đối xứng xx’ với tốc độ góc . Suất điện động cực đại xuất hiện trong khung là

A. E0 = NBS.		B. E0 = 2NBS.		C. E0 = NBS.		D. E0 = 2NBS.

Câu 5. Một khung dây dẫn hình chữ nhật có 100 vòng, diện tích mỗi vòng 600 cm2, quay đều quanh trục đối xứng của khung với tốc độ góc 120 vòng/phút trong một từ trường đều có cảm ứng từ bằng 0,2 T. Trục quay vuông góc với các đường cảm ứng từ. Chọn gốc thời gian lúc vectơ pháp tuyến của mặt phẳng khung dây ngược hướng với vectơ cảm ứng từ. Biểu thức suất điện động cảm ứng trong khung là

A. e = 4,8πsin(40πt - π2 ) (V).			B. e = 48πsin(4πt + π) (V) .

C. e = 48πsin(40πt - π2 ) (V).			D. e = 4,8πsin(4πt + π) (V) .

Câu 6. Một cuộn dây hình chữ nhật, kích thước 20cm x 30cm, gồm 100 vòng dây, được đặt trong một từ trường đều có cảm ứng từ 0,2T. Trục đối xứng của khung dây vuông góc với từ trường. Cuộn dây quay quanh trục đó với tốc độ 120 vòng/phút. Chọn t = 0 là lúc mặt phẳng khung dây hợp với vectơ cảm ứng từ góc  = 300. Biểu thức của suất điện động cảm ứng trong cuộn dây là:

A. e = 15sin (4t +π3) (V).			B. e = 15sin(t + π3) (V).

C. e = 15sin (t + π6) (V).			D. e = 1,5sin(4t + π6) (V).

Câu 7. Từ thông qua một vòng dây dẫn là . Biểu thức của suất điện động cảm ứng xuất hiện trong vòng dây này là

A. .			B. .

C. .				D. .

Câu 8. Một khung dây dẫn phẳng hình chữ nhật có 500 vòng dây, diện tích mỗi vòng 54 cm2. Khung dây quay đều quanh một trục đối xứng (thuộc mặt phẳng của khung), trong từ trường đều có vectơ cảm ứng từ vuông góc với trục quay và có độ lớn 0,2 T. Từ thông cực đại qua khung dây là

A. 0,54 Wb.		B. 0,81 Wb.		C. 1,08 Wb.		D. 0,27 Wb.

Câu 9. Dòng điện chạy qua một đoạn mạch có biểu thức i = I0 sin100πt. Trong khoảng thời gian từ 0 đến 0,01s cường độ dòng điện tức thời có giá trị bằng 0,5I0 vào những thời điểm

A. 1400s và 2400s.	B. 1500s và 3500s.	C. 1300s và 2300s.	D. 1600s và 5600s.

Câu 10. Trong đoạn mạch xoay chiều chỉ có tụ điện C, cường độ dòng điện luôn:

A. chậm pha π2 với điện áp ở hai đầu mạch.	B. cùng pha với điện áp ở hai đầu mạch.

C. nhanh pha π2 với điện áp ở hai đầu mạch.	D. ngược pha với điện áp ở hai đầu mạch.

Câu 11. Đặt điện áp u = U2cosωt vào hai đầu một đoạn mạch chỉ có cuộn dây thuần cảm L thì cường độ dòng điện tức thời chạy trong mạch là i . Phát biểu nào sau đây là đúng?

A. Dòng điện i luôn cùng pha với điện áp u .

B. Dòng điện i luôn ngược pha với điện áp u .

C. Ở cùng thời điểm, điện áp u chậm pha π2 so với dòng điện i .

D. Ở cùng thời điểm, dòng điện i chậm phaπ2 so với điện áp u .

Câu 12. Đặt vào hai đầu tụ điện C một điện áp u = U2cos 2ft. Tăng dung kháng của tụ điện bằng cách

A. giảm tần số f của điện áp u. 		B. giảm điện áp U.

C. tăng điện áp U.				D. tăng điện dung C của tụ điện.

Câu 13. Đặt vào hai đầu cuộn dây có độ tự cảm L một hiệu điện thế u =U2cos 2πft . Tăng cảm kháng của cuộn dây bằng cách

A. giảm tần số f của điện áp u.		B. tăng độ tự cảm L của cuộn dây.

C. tăng điện áp U .				D. giảm điện áp U .

Câu 14. Cường độ dòng điện chạy qua tụ điện có biểu thức i = 102cos100πt (A). Biết tụ điện có dung kháng ZC = 40 Ω. Điện áp giữa hai bản của tụ điện có biểu thức là

A. u = 2002cos(100πt +π2 ) (V).	B. u = 3002cos(100πt +π2 ) (V).

C. u = 4002cos(100πt -π2 ) (V).	D. u = 1002cos(100πt -π2 ) (V).

Câu 15. Cho dòng điện xoay chiều i = 42cos (100t + π4) (A) qua một điện trở thuần R = 50. Biểu thức điện áp giữa hai đầu điện trở là :

A. u = 2002cos (100t + π4) (V).	B. u = 200cos (100t + π4) (V).

C. u = 2002cos (100t ) (V).		D. u = 200 cos (100t +π2) (V).

Câu 16. Biểu thức của điện áp hai đầu đoạn mạch chỉ có tụ điện điện dung C =  31,8(F) là

u = 80 cos (100t + π6) (V). Cường độ dòng điện qua đoạn mạch là :

A. i = 0,8 cos(100t + 2π3) (A).		B. i = 0,8 cos(100t – π2) (A).

C. i = 0,8 cos(100t + π2) (A).		D. i = 0,8cos (100t – π3) (A).

Câu 17. Điện áp giữa hai đầu một cuộn cảm thuần: u = 1002cos100t (V). Cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch I = 5 A. Độ tự cảm của cuộn dây là

A. L = 0,2π H.		B. L = 0,5π H.		C. L = 10−32π H.		D. L = 20 H.

Câu 18. Đặt điện áp  (V) vào hai đầu một tụ điện có điện dung  (F). Ở thời điểm điện áp giữa hai đầu tụ điện là 150 V thì cường độ dòng điện trong mạch là 4A. Biểu thức của cường độ dòng điện trong mạch là

A.  (A).		B.  (A).

C.  (A).		D.  (A).

Câu 19. Cường độ dòng điện  chạy qua một tụ điện có điện dung  (F) có biểu thức (A) . Ở thời điểm điện áp giữa hai bản tụ điện là 100 V thì cường độ dòng điện qua tụ là 2A. Biểu thức của điện áp giữa hai bản tụ  là

A.  (V).		B.  (V).

C.  (V).	D.  (V).

V. ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1. Chọn C. Câu 2. Chọn D. Câu 3. Chọn C. Câu 4. Chọn A. Câu 5. Chọn D.

E0 =  NBS = 4.100.0,2.0,006 = 4,8 V ; ϕ = .

Câu 6. Chọn A. Câu 7. Chọn B.  Câu 8. Chọn A.

Câu 9. Chọn D.

T = 2πω =  2π100π = 0,02 s.

i = 0,5 I0  sin 100t = 0,5

(với t từ 0 đến 0,01 s < T)

 100t = π6 và 100t = 5π6

 t = 1600s và t = 5600s.

Câu 10. Chọn C. Câu 11. Chọn D. Câu 12. Chọn A.  Câu 13. Chọn B.

Câu 14. Chọn C.

U0C = I0ZC = 102.40 = 4002 V

uC chậm pha hơn i góc π2 : ϕuC=ϕi−π2=0−π2=−π2

  uC = 4002cos(100πt -π2 ) (V).

Câu 15. Chọn A.

Câu 16. Chọn A.

ZC = 1ωC = 100 Ω; I0=U0CZC = 0,8 A

i nhanh pha hơn uC  gócπ2

 ϕi=ϕuC+π2=π6+π2=2π3.

Câu 17. Chọn A.

ZL = ULI=20Ω ; L=ZLω=20100π=0,2π H.

Câu 18. Chọn B.

ZC = 1ωC = 50 Ω

i nhanh pha hơn uC góc π2 : i  = -π3 + π2 = π6

Gọi  u = U0cosα = I0.ZCcosα

Thì  i = I0cos(α+π2) = -I0sinα

Thay vào công thức : cos2α+sin2α=1

 I0 = 5 A.

Câu 19. Chọn B.

VI- Nội dung chuẩn bị:

Ôn tập công suất của dòng điện, cộng vectơ.

Nếu có thắc mắc HS liên hệ GVBM để được hỗ trợ.