2 ) Haõy trình baøy chu trình laøm vieäc cuûa ñoäng cô Xăng 4 kyø ?

Gồm Kì nạp , kì nén , kì nổ , kì thải

3 ) Động cơ đốt trong là gì  ?

Caâu 3 ) Haõy trình baøy cấu tạo của pít tông  ? ( 1.5 đ )

2-Cấu tạo:Gồm 3 phần chính

- Đỉnh có 3 dạng

+ Bằng ( dùng cho động xăng 4 kì )

+ Lồi    ( dùng cho động cơ xăng 2 kì )

+ Lõm ( dùng cho động cơ Diesel 4 kì )

- Đầu : có lắp xec măng khí và dầu .Đáy rãnh xec măng dầu có lỗ nhỏ thông vào bên trong

- Thân: Dẫn hướng cho pít tông chuyển động trong xi lanh thân pít tông có một lỗ ngang

b. Nguyên lý làm việc :

VD 1 : Hãy trình bày hoạt động của cơ cấu phân phối khí dùng xupap treo vào kì nạp , của động cơ xăng  4 kì .

- Khi cam nạp đội , tác động đến con đội , đũa đẩy , cò mổ làm xupap nạp mở

Xăng và không khí vào xi lanh , lò xo bị nén .

- Khi cam nạp không đội , nhờ lực đàn hồi của lò xo giãn ra , xupap nạp đóng

VD 2 : Hãy trình bày hoạt động của cơ cấu phân phối khí dùng xupap treo vào kì thải , của động cơ xăng  4 kì .

- Khi cam thải đội , tác động đến con đội , đũa đẩy , cò mổ làm xupap thải mở

Khí cháy từ xi lanh thoát ra ngoài , lò xo bị nén .

- Khi cam thải không đội , nhờ lực đàn hồi của lò xo giãn ra , xupap thải đóng

b. Nguyên lý làm việc :

VD 1 : Hãy trình bày hoạt động của cơ cấu phân phối khí dùng xupap đặt vào kì nạp , của động cơ xăng  4 kì .

- Khi cam nạp đội , tác động đến con đội , làm xupap nạp mở

Xăng và không khí vào xi lanh , lò xo bị nén .

- Khi cam nạp không đội , nhờ lực đàn hồi của lò xo giãn ra , xupap nạp đóng

VD 2 : Hãy trình bày hoạt động của cơ cấu phân phối khí dùng xupap đặt vào kì thải , của động cơ xăng  4 kì .

- Khi cam thải đội , tác động đến con đội , làm xupap thải mở

Khí cháy từ xi lanh thoát ra ngoài , lò xo bị nén .

- Khi cam thải không đội , nhờ lực đàn hồi của lò xo giãn ra , xupap thải đóng