# BÀI 23: MẠCH ĐIỆN XOAY CHIỀU BA PHA

TÓM TẮT LÝ THUYẾT
I. Khái niệm về mạch điện xoay chiều ba pha.
Mạch điện xoay chiều ba pha gồm:

- Nguồn điện

- Dây dẫn

- Các tải ba pha.

1. Nguồn điện ba pha.
Để tạo ra dòng điện xoay chiều ba pha dùng máy phát điện xoay chiều ba pha

Sơ đồ máy phát điện xoay chiều ba pha.
     a. Cấu tạo máy phát điện ba pha:
Stato: 3 cuộn dây AX, BY, CZ giống nhau, có cùng số vòng dây đặt lệch 1200 trong không gian.

- Dây quấn pha A ký hiệu là AX.

- Dây quấn pha B ký hiệu là BY.

- Dây quấn pha C ký hiệu là CZ.

- X, Y, Z: Điểm cuối pha.

- A, B, C: Điểm đầu pha.

Roto: Nam châm điện.

b. Nguyên lí làm việc:
Khi nam châm quay đều, trong giây cuốn mỗi pha xuất hiện suất điện động xoay chiều một pha.

​

Vì 3 cuộn dây giống nhau đặt lệch 1200 nên suất điện động các pha bằng nhau và lệch pha nhau một góc 2π/3.

​

2. Tải ba pha.
Thường là: động cơ điện 3 pha, lò điện 3 pha.....

- ZA: Tổng trở pha A

- ZB: Tổng trở pha B

- ZC: Tổng trở pha C

​

Mạch điện ba pha không liên hệ
Mạch điện ba pha không liên hệ : Mỗi pha của nguồn điện nối riêng rẽ với mỗi pha của tải, thực tế ít sử dụng.

II. Cách nối nguồn điện và tải ba pha.
Thường có 2 cách nối:

- Nối tam giác: Điểm đầu pha này nối với điểm cuối pha kia.

- Nối hình sao: Nối chung 3 điểm cuối X, Y, Z thành điểm trung tính.

1. Cách nối nguồn điện ba pha.
     Nối sao không có dây trung tính.

Nối sao có dây trung tính.

​

2. Cách nối tải ba pha.

​

III. Sơ đồ mạch điện ba pha.
     1. Sơ đồ mạch điện ba pha.
           a. Khái niệm:

- Dây pha: Nối điểm đầu của nguồn (A,B,C) đến các tải

- Dây trung tính: Nối từ điểm trung tính của nguồn đến điểm trung tính của tải

- Điện áp dây: Điện áp giữa 2 dây pha.(Ud)

- Điện áp pha: Điện áp giữa điểm đầu và điểm cuối một pha.(Up)

- Dòng điện dây: Dòng điện trên dây pha. (Id)

- Dòng điện pha: Dòng điện trong mỗi pha. (Ip)

- Dòng điện trung tính: (Io)

b. Nguồn nối hình sao, tải nối hình sao.

​

c. Nguồn và tải nối hình sao có dây trung tính.

​

d. Nguồn nối hình sao, tải nối hình tam giác.

​

2. Quan hệ giữa đại lượng dây và pha.
         Xét với tải ba pha đối xứng:
         a. Khi nối hình sao                                                       b. Khi nối hình tam giác
            Id = Ip, Ud =Up,                                                     Id =Ip, Ud = Up

​

IV. Ưu điểm của mạch điện ba pha bốn dây.

- Tạo ra 2 trị số điện áp khác nhau.

- Điện áp pha trên các tải hầu như vẫn giữ được bình thường, không vượt quá giá trị định mức

BÀI TẬP ÁP DỤNG

Tải ba pha gồm 3 điện trở R = 10 Ω, nối tam giác, đấu vào nguồn ba pha có Ud = 380V. Tính dòng điện pha, dòng điện dây?

Ta có : Ud = Up = 380 V.

Dòng điện pha:

Ip = Up/R = 380 V

Dòng điện dây:

Id =Ip = 65,8 A

---------------------------------------------------------------------------------