ÔN TẬP

- Định luật Ohm :

- Khi đoản mạch :

Câu 1: Cho một mạch điện gồm một pin 1,5 V có điện trở trong 0,5Ω nối với mạch ngoài là một điện trở 2,5Ω.  Cường độ dòng điện trong toàn mạch là

A.3A.				B.  3/5 A.		C. 0,5 A.			D. 2 A.

Câu 2 : Một mạch điện gồm một pin 9 V , điện trở mạch ngoài 4 Ω, cường độ dòng điện trong toàn mạch là 2 A. Điện trở trong của nguồn là :

A.0,5 Ω.			B. 4,5 Ω.		C. 1 Ω.			D. 2 Ω.

Câu 3 : Một mạch điện có nguồn là 1 pin 9 V, điện trở trong 0,5 Ω và mạch ngoài gồm 2 điện trở 8 Ω mắc song song. Cường độ dòng điện trong toàn mạch là :

A.2 A.			B. 4,5 A.		C. 1 A.		D. 18/33 A.

Câu 4 : Một acquy 3 V, điện trở trong 20 mΩ, khi đoản mạch thì dòng điện qua acquy là

A.150 A.		B. 0,06 A.		C. 15 A.		D. 20/3 A.

Câu 5: Một nguồn điện có điện trở trong 0,1 Ω được mắc với điện trở 4,8 Ω thành mạch kín. Khi đó hiệu điện thế giữa hai cực của nguồn điện là 12 (V). Suất điện động của nguồn điện là:

A. E = 12,00 (V).		B. E = 12,25 (V).		C. E = 14,50 (V).		D. E = 11,75 (V).

Câu 6 : Một mạch điện gồm nguồn điện có suất điện động ξ và điện trở trong 0,25Ω. Biết điện trở ở mạch ngoài lớn gấp 4 điện trở trong. Tìm suất điện động của nguồn biết rằng dòng điện trong mạch chính lúc này là 3,6A

A. 1 V	B. 2 V	C. 4,5 V	D. 1/2 V

(Các nguồn giống nhau )

-

Suất điện động của bộ nguồn :

E

b

= n.E

-

Điện trở trong của bộ nguồn :

r

b

= n.r

1

.

Bộ

nguồn

nối

tiếp

:

2. Bộ nguồn song song:

(Các nguồn như nhau)

-

Su

ấ

t

đ

i

ệ

n

đ

ộ

ng

của bộ nguồn:

E

b

= E

-

Đi

ệ

n

trở trong của bộ nguồn

:

+

-

E

1

,r

1

+

-

E,r

+

-

E,r

A

B

Gh

é

p

c

á

c

ngu

ồ

n

th

à

nh

b

ộ

:

E

, r

A

B

E, r

E, r

Câu 7 : Ghép 3 pin giống nhau nối tiếp mỗi pin có suất điện độ 3 V và điện trở trong 1Ω. Suất điện động và điện trở trong của bộ pin là :

A.9 V và 3 Ω.	B. 9 V và 1/3 Ω.		C. 3 V và 3 Ω.	D. 3 V và  1/3 Ω.

Câu 8 : Ghép song song một bộ 3 pin giống nhau loại 9V - 1Ω thì thu được bộ nguồn có suất điện động và điện trở trong là

A.3 V – 3  Ω.		B. 3 V – 1 Ω.		C. 9 V – 3 Ω.		D. 9 V – 1/3 Ω.

Câu 9: Người ta mắc một bộ 3 pin giống nhau song song thì thu được một bộ nguồn có suất điện động  9 V và điện trở trong 3Ω. Mỗi pin có suất điện động và điện trở trong là

A.27 V; 9 Ω			B. 9 V; 9 Ω.			C. 9 V; 3Ω.		 	D. 3 V; 3 Ω.

Câu 10 : Khi ghép n nguồn điện nối tiếp, mỗi nguồn có suất điện động E và điện trở trong r thì suất điện động và điện trở trong của bộ nguồn là

A. nE và r/n.	B. E và nr.	C. E và r/n.	D. nE nà nr.

Câu 11: Ghép song song một bộ 4 pin giống nhau loại 9 V – 1 Ω thì thu được bộ nguồn có suất điện động và điện trở trong là

A. 3 V – 1 Ω.	B. 2,25 V – 0,25Ω.	C. 9 V – 0,25 Ω.	D. 9 V – 3 Ω.

Câu 12: Khi ghép n nguồn điện mắc song song, mỗi nguồn có suất điện động ξ và điện trở trong r thì suất điện động và điện trở trong của bộ nguồn là

A. nξ và r/n.	B. ξ và nr.	C. ξ và r/n.	D. nξ nà nr.