Môn nghề 11 ĐIỆN DÂN DỤNG

BÀI 23 MỘT SỐ KIẾN THỨC CƠ BẢN VỀ CHIẾU SÁNG (tt)

- MỘT SỐ ĐẠI LƯỢNG ĐO ÁNH SÁNG CƠ BẢN

- THIẾT KẾ CHIẾU SÁNG

Thiết kế chiếu sáng có nhiếu pp tuy nhiên có 2 cách thường dúng sau:

- Thiết kế chiếu sáng trong nhà bằng phương pháp hệ số sử dung (ksd)

Phương pháp này có độ chính xác cao và thường sử dụng nhất:

- Xác định độ rọi (E, lux) yêu cầu:

là việc chọn độ rọi trên bể mặt diện tích làm việc (bề mặt hữu ích) là bề mặt làm việc chứ không phải là sát mặt dất

Độ rọi này phụ thuộc vào đặc điểm không gian cần chiếu sáng, tính chất công việc và thời gian sử dụng hằng ngày

Vd: phòng thí nghiệm, phòng làm việc có độ rọi yêu cầu là: E = 500 lux

Lớp học có độ rọi là: E = 300 lux

- Chọn nguồn sáng

Là chọn loại đèn để chiếu sáng, loại đèn thích hợp, đảm bảo yêu cầu chiếu sáng và tiết kiệm điện năng; thường có các loại đèn sau: đèn sợi đốt, đèn compact, huỳnh quang…

- Chọn kiểu chiếu sáng

Là chọn loại chiếu sáng trực tiếp hay loại bán trực tiếp (loại có máng che kín bóng đèn).

- Tính quang thông tổng (Фtổng)

Phương pháp này dựa trên độ rọi yêu cầu và hệ số sử dụng ánh sáng ksd

Thường hệ số sử dụng ksd = 0,2 – 0,6

Khi đó quang thông tổng được tính

Фtổng = k.E.S/ksd (lm)

Trong đó: k là hệ số dự trữ; k = 1,2 – 1,6

S là diện tích bề mặt hữu ích (m2)

- Tính tổng số bóng đèn N

Tổng số bóng đèn: N = Фtổng/Фbóng đèn (bóng)

Từ số bóng đèn ta tính số bộ đèn

Số bộ đèn = N/n (n là số bóng đèn trên 1 bộ đèn), vd: đèn phòng học thường chọn là 2 bóng cho một bộ

- Vẽ sơ đồ bố trí: sơ đồ bố trí sao cho ánh sáng rọi đều trên bề mặt diện tích sản xuất

- Thiết kế chiếu sáng trong nhà bằng phương pháp công suất đơn vị (suất phụ tại)

Công suất đơn vị (p) là tỉ số giữa tổng công suất điện toàn bộ bóng đèn(P) đặt trong phòng chia cho diện tích S của phòng:

P = ΣP/S(w//m2)

Khi thiết kế dựa vào bảng công suất đơn vị p, từ đó tính ra tổng công suất điện chiếu sáng của phòng; Ptổng = p * S (W)

Từ đó tính tổng số bóng đèn: N = Ptổng/ Pbóng

Tính số bộ đèn cấn có

Vẽ sơ đồ

Bài tập:

Tính toán chiếu sáng cho 1 phòng học có diện tích (8,6*6,85)m2 , độ cao trần  là 3,9 m

Chọn đèn huỳnh quang 1,2m, 1 bộ 2 bóng

Chọn độ rọi theo tiêu chuẩn lớp học là E = 300 lux,

Chọn hệ số sử dụng lớp học là ksd = 1,3

Quang thông của bóng đèn huỳnh quang là: Фbóng đèn = 3200lm