| SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP. HCM TRƯỜNG THPT NGUYỄN THỊ MINH KHAI Đề thi gồm có1 trang | ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I Năm học: 2018 – 2019 Môn CÔNG NGHỆ – Khối: 12 Thời gian: 45 phút (Không kể thời gian phát đề) |
| --- | --- |

Đề 2:

Câu 1: (1 điểm)

Trình bày nguyên lý làm việc của triac bằng hình vẽ.

Câu 2: (2 điểm)

Vẽ ký hiệu của transistor PNP và cho biết chiều dòng điện chạy qua nó? (1đ)

Giải thích tại sao dòng điện qua transistor NPN và dòng điện qua transistor PNP ngược chiều nhau (1đ)

Câu 3: (2 điểm)

Vẽ dạng sóng trước và sau diode của mạch điện như Hình 1

Hình 1

Câu 4: (1,5 điểm)

Hãy cho biết đặc điểm của mạch điện như Hình 2

Hình 2

Câu 5: (3,5 điểm)

Cho sơ đồ mạch điện như Hình 3

Nếu chọn T1 và T2 giống nhau, R1 = R2,

R3 = R4 = 470kΩ, C1 = C2 thì mạch tạo được

xung đa hài đối xứng có chu kỳ xung là TX = 4s.

a/- Trong 30s thì mỗi đèn LED sáng mấy lần?

Mỗi lần sáng mấy giây? Giả sử vừa cấp điện

cho mạch hoạt động thì đèn LED xanh sáng

trước. (1,5đ)

b/- Mắc nối tiếp với R3 một điện trở R5 = 470kΩ

thì đặc điểm của mạch thay đổi ra sao?

Chu kỳ xung TX bằng bao nhiêu? Trong

30 giây thì mỗi đèn LED sáng mấy lần?

Mỗi lần sáng mấy giây? (2đ)						   Hình 3