Bài tập 1:

Cho nguồn điện 3 pha mắc dạng sao , với điện áp pha ( Up) là 220 V , đưa vào tải 3 pha mắc dạng sao , với mỗi tải có tổng trở Z là 20 Ω.

a. Vẽ sơ đồ mắc nguồn và tải .

b. Tính điện áp pha của tải .

c. Tính điện áp dây của tải .

d. Tính cường độ pha của tải .

e. Tính cường độ dây của tải .

Giải :

a.

b. Vì tải mắc sao , ta có công thức : Upt = Upn = 220V

=>  Upt = 220V

c. Udt = √3.Upt = √3.220 = 381 V

d. Ta có công thức : Ipt = UptZ = 22020 = 11A .

e. Vì tải mắc sao => Idt = Ipt = 11A .

Bài tập 2:

Cho nguồn điện 3 pha mắc dạng sao , với điện áp dây ( Ud) là 220 V , đưa vào tải 3 pha mắc dạng sao , với mỗi tải có tổng trở Z là 20 Ω.

a. Vẽ sơ đồ mắc nguồn và tải .

b. Tính điện áp pha của tải .

c. Tính điện áp dây của tải .

d. Tính cường độ pha của tải .

e. Tính cường độ dây của tải .

Giải :

a.

b. Vì tải mắc sao , ta có công thức : Upt =Udn√3 = 220√3 = 127 V

=>  Upt = 127V

c. Udt = √3.Upt = √3.127 = 220 V

d. Ta có công thức : Ipt = UptZ = 12720 = 6,35A .

e. Vì tải mắc sao => Idt = Ipt = 6,35A .

Bài tập 3:

Cho nguồn điện 3 pha mắc dạng sao , với điện áp dây ( Ud) là 220 V , đưa vào tải 3 pha mắc dạng tam giác , với mỗi tải có tổng trở Z là 20 Ω.

a. Vẽ sơ đồ mắc nguồn và tải .

b. Tính điện áp pha của tải .

c. Tính điện áp dây của tải .

d. Tính cường độ pha của tải .

e. Tính cường độ dây của tải .

Giải :

a.

b. Vì tải mắc tam giác , ta có công thức : Upt = Udn = 220V

=>  Upt = 220V

c. Udt = Upt = 220 V

d. Ta có công thức : Ipt = UptZ = 22020 = 11A .

e. Vì tải mắc tam giác => Idt =√3 Ipt = √3. 11= 19A .