KĨ THUẬT SỬ DỤNG LỰU ĐẠN

I. GIỚI THIỆU MỘT SỐ LOẠI LỰU ĐẠN VIỆT NAM

1. Lựu đạn F 1

a) Tác dụng, tính năng

- Dùng sát thương sinh lực địch chủ yếu bằng mảnh gang vụn.

- Bán kính sát thương: 5m.

- Thời gian cháy chậm: 3,2 - 4,2s.

- Khối lượng thuốc nổ TNT: 45g.

- Chiều cao toàn bộ lựu đạn: 118mm

- Đường kính thân lựu đạn: 50mm

- Khối lượng toàn bộ lựu đạn: 450g.

b) Cấu tạo

Lựu đạn gồm hai bộ phận chính:

- Thân lựu đạn: Vỏ lựu đạn bằng gang, có khía (như mắt quả na, tạo thành các múi).Cổ lựu đạn có ren để lắp bộ phận gây nổ. Bên trong vỏ lựu đạn nhồi thuốc nổ TNT.

- Bộ phận gây nổ: lắp vào thân lựu đạn: Ống kim hỏa để chứa lò xo, kim hỏa, chốt an toàn; mỏ vịt để giữ đuôi kim hỏa; hạt lửa để phát lửa thuốc cháy chậm; ống chứa thuốc cháy chậm; thuốc cháy chậm; kíp.

c) Chuyển động gây nổ

- Lúc bình thường chốt an toàn giữ cần bẩy (mỏ vịt), không cho cần bẩy (mỏ vịt) bật lên, đầu cần bẩy giữ đuôi kim hỏa, lò xo kim hỏa bị ép lại.

- Khi rút chốt an toàn, đuôi cần bẩy bật lên, đầu cần bẩy rời khỏi đuôi kim hỏa, lò xo kim hỏa bung ra đẩy kim hỏa chọc vào hạt lửa, hạt lửa phát lửa đốt cháy thuốc cháy chậm, thuốc cháy chậm cháy 3,2 -> 4,2s thì phụt lửa vào kíp, làm kíp nổ, gây nổ lựu đạn.