ÔN TẬP CÔNG NGHỆ 12 – HỌC KỲ II

Câu 1:  Máy biến áp là:

Máy biến đổi tần số nhưng giữ nguyên điện áp

B  Máy biến đổi điện áp và tần số

C  Máy biến đổi điện áp nhưng giữ nguyên tần số

D  Máy biến đổi dòng điện và tần số.

Câu 2:  Trong máy thu hình việc xử  lý âm thanh, hình ảnh.

A  Tùy thuộc vào máy thu.   	                                         B  Được xử lý độc lập.

C  Tùy thuộc vào máy phát.	                                         D  Được xử lý chung

Câu 3:  Hệ thống điện quốc gia gồm:

A  Nguồn điện, các trạm đóng cắt và các hộ tiêu thụ.

B  Nguồn điện, lưới điện và các hộ tiêu thụ.

C  Nguồn điện, các trạm biến áp và các hộ tiêu thụ.

D   Nguồn điện, đường dây và các hộ tiêu thụ.

Câu 4:  Một tải ba pha gồm ba điện trỏ R = 10Ω nối hình tam giác đấu vào nguồn điện 3 pha  có UP = 220V. IP và Id là giá trị nào sau đây:

A  IP = 38A, Id = 38A.		B  IP = 22A, Id = 38A.

C  IP = 22A, Id = 22A.  	D  IP = 38A, Id = 22A.

Câu 5:  .Khi nối tam giác thì:

A  x nối B, y nối Z, Z nối A 	                                       B.  x nối z, y nối C, B nối A

C  x nối y, z nối C, B nối A	                                       D.  x nối B, y nối C, z nối A

Câu 6:  Tín hiệu vào và ra ở mạch khuếch đại công suất ở máy tăng âm là:

A  Tín hiệu trung tần. 	                                       B. Tín hiệu ngoại sai.

C  Tín hiệu âm tần.   		D. Tín hiệu cao tần.

Câu 7:  Lưới điện quốc gia là một tập hợp gồm:

A  Đường dây dẫn điện và các trạm biến áp.	B.  Đường dây dẫn điện và các hộ tiêu thụ.

C  Đường dây dẫn điện và các trạm đóng, cắt.	D. Đường dây dẫn điện và các trạm điện.

Câu 8:  Nếu tải ba pha đối xứng, khi nối hình tam giác thì:

A  Id = Ip và 		 B  và

C   và Ud = Up		 D    Id = Ip và Ud = Up

Câu 9:  Mạch điện ba pha ba dây, Ud = 380V, tải là ba điện trở RP bằng nhau, nối tam giác. Cho biết Id = 80A. Điện trở RP có giá trị nào sau đây:

A  9,81 Ω	B  Rp = 8,21Ω	C  6,31 Ω	D  7.25 Ω

Câu 10:  Với tần số f = 50 Hz nếu p = 4 thì tốc độ từ trường là:

A  n1 = 1500 vòng/phút		 B  n1 = 2000 vòng/phút

C  n1 = 1000 vòng/phút  	                                        D  n1 = 750 vòng/phút

Câu 11:  Mắc 6 bóng đèn có U = 110V vào mạch điện 3 pha 3 dây với Ud = 380V, cách mắc nào dưới đây là đúng:

A  Mắc nối tiếp 2 bóng thành một cụm, các cụm nối hình tam giác

B  Mắc nối tiếp 2 bóng thành một cụm, các cụm nối hình sao

C  Mắc song song 2 bóng thành một cụm, các cụm nối hình sao

D  Mắc song song 2 bóng thành một cụm, các cụm nối hình tam giác

Câu 12:  Để nâng cao công suất truyền tải điện năng từ nơi sản xuất điện đến nơi tiêu thụ điện hiện nay người ta dùng những biện pháp nào sau đây:

A  Nâng cao điện áp.  		 B   Nâng cao điện trở

C  Nâng cao công suất máy phát. 	 D  Nâng cao dòng điện.

Câu 13:  Mạch nào không phải là mạch điện tử điều khiển:

A  Báo hiệu và bảo vệ điện áp.  	 B  Mạch Tạo xung.

C   Mạch khuếch đại công suất.	 D   Tín hiệu giao thông.

Câu 14:  Căn cứ vào đâu để phân biệt máy thu thanh AM và máy thu thanh FM:

A  Xử lý tín hiệu. 	                                         B  Truyền tín hiệu.

C   Mã hóa tín hiệu. 	                                         D   Điều chế tín hiệu.

Câu 15:  Động cơ không đồng bộ ba pha là loại động cơ mà khi làm việc:

A  Tốc độ quay của roto nhỏ hơn tốc độ quay của từ trường

B  Tốc độ quay của roto lớn hơn tốc độ quay của từ trường

C  Tốc độ quay của roto bằng tốc độ quay của từ trường

D  Tốc độ quay của roto không liên quan đến tốc độ quay của từ trường

Câu 16:  Một máy biến áp 3 pha đấu ∆/Yo, Kp và Kd có quan hệ như thế nào:

A   Kd = 3Kp                                                                                                 B.  Kd = 3 Kp

C  Kd = Kp		 D  Kd = 13 Kp

Câu 17:  Một máy phát điện ba pha có điện áp mỗi dây quấn pha là 110 V, nếu nối sao thì điện áp pha và điện áp dây là giá trị nào sau đây:

A  Ud = 110V, UP = 220V	                                         B  Ud = 190,5V, UP = 110V

C  Ud = 220 V, UP = 110V	                                         D  Ud = 110V, UP = 190,5V

Câu 18:  Chức năng của lưới điện quốc gia là:

A  Truyền tải điện năng từ các nhà máy điện, đến lưới điện.

B  Truyền tải điện năng từ các nhà máy điện, đến các trạm đóng cắt.

C  Truyền tải điện năng từ các nhà máy điện, đến các nơi tiêu thụ.

D  Truyền tải điện năng từ các nhà máy điện, đến các trạm biến áp.

Câu 19:  Hệ số trượt trong động cơ không đồng bộ ba pha được sác địng theo biểu thức nào sau đây:

A  s = n2−n1n1	B   s = n−n1n1	C  s = n1+nn1	D  	 s = n1−nn1

Câu 20:  Đặc điểm của tín hiệu vào và ra ở mạch khuếch đại công suất

A  Cùng pha.          	B  Cùng cường độ.	C  Cùng biên độ. 	D  Cùng tần số.

Câu 21:  Khối nào của máy tăng âm thực hiện nhiệm vụ khuếch đại công suất âm tần đủ lớn để phát ra loa?

A    Khối mạch tiền khuếch đại.	B  Khối mạch khuếch đại trung gian.

C  Khối mạch âm sắc.   		D  Khối mạch khuếch đại công suất.

Câu 22:  Mạng điện sản xuất qui mô nhỏ là mạng điện mà:

A  Công suất tiêu thụ khoảng vài chục kW trở xuống

B  Công suất tiêu thụ trong khoảng vài chục kW đến vài trăm kW

C  Công suất tiêu thụ trong khoảng vài kW đến vài chục kW

D  Công suất tiêu thụ khoảng vài trăm kW trở lên

Câu 23:  Một máy biến áp 3 pha, mỗi pha dây quấn sơ cấp của máy biến áp có 1500 vòng, dây quấn thứ cấp 50 vòng. Dây quấn của máy biến áp được nối theo kiểu ∆/Yo, và được cấp bởi nguồn điện 3 pha 4 dây có điện áp 380/220V. Điện áp pha và điện áp dây của cuộn thứ cấp là giá trị nà

A    Up2=19,5V, Ud2=25V.  	                                          B  Up2=12,7V, Ud2=21,99V.

C     Up2=21,99, Ud2=12,7V.    	   D   Up2=25V, Ud2=19.5.

Câu 24:  Chọn phương án sai trong câu sau: Người ta phân loại các thiết bị điện tử theo :

A  Theo công suất.    		   B   Theo chức năng.

C  Theo mức độ tự động hóa.	                                          D Theo hiệu suất.

Câu 25:  Vô tuyến truyền hình và truyền hình cáp khác nhau ở:

A  Môi trường truyền tin.                                                 B  Xử lí tin.

C  Mã hoá tin. 	                                          D  Nhận thông tin.

-------------------------------------------------------------------