ÔN TẬP CÔNG NGHỆ 12 - HỌC KỲ II

(SƯU TẦM)

Câu 1: Vô tuyến truyền hình và truyền hình cáp khác nhau ở

A. Mã hóa tin	B. Môi trường truyền tin

C. Nhận thông tin.	D. Xử lí tin

Câu 2: Trong mạng điện 3 pha sinh hoạt thì nguồn đấu kiểu nào?

A. Sao 4	B. Sao 3 dây	C. Tam giác	D. Sao và tam giác

Câu 3: Muốn đảo chiều động cơ không đồng bộ 3 pha ta thực hiện cách nào sau đây?

A. Đảo đầu roto	B. Giữ 2 dây pha, đảo đầu 1 pha

C. giữ nguyên một pha đảo đầu 2 pha còn lại	D. Đảo đầu cuộn dây

Câu 4: Hệ thống điện quốc gia gồm

A. dây dẫn các trạm điện và hộ tiêu thụ.	B. dây dẫn và các trạm điện.

C. nguồn điện, lưới điện các hộ tiêu thụ.	D. nguồn điện các hộ tiêu thụ.

Câu 5: Nguồn 3 pha đối xứng có Ud = 220V. Tải nối hình sao với RA = 12,5, RB = 12,5, RC = 25. Dòng điện trong các pha là các giá trị nào sau đây:

A. IA = 10A; IB =10A; IC =5A	B. IA = 10A; IB = 15A; IC = 20ª

C. IA = 10A; IB =7,5A; IC =5A	D. IA = 10A; IB =20A; IC = 15A

Câu 6: Máy biến áp ba pha ,hệ số biến áp dây được xác định bằng công thức

A. 	B. 	C. 	D.

Câu 7: Một tải ba pha gồm 3 điện trở giống nhau R =10  nối hình tam giác ,đấu vào nguồn điện ba pha có .Dòng điện pha có giá trị

A. 38(A)	B. 	C. 	D.

Câu 8: Trong cách nối nguồn điện hình tam giác công thức liên hệ giữa đại lượng dây và đại lượng pha

A.  	 		           B.

C. 	 D.

Câu 9: Đường dây cao thế của nước ta hiện nay có điện áp truyền tải cao nhất là

A. 500(kV)	B. 66(kV)	C. 220(V)	D. 380(kV)

Câu 10: Nếu tải 3 pha đối xứng, khi nối hình sao thì

A. Id = 1,732Ip; Ud = Up	B. Id = Ip; Ud = Up

C. Id = Ip; Ud =1,732Up	D. Id =1,732Ip; Ud = 1,732Up

Câu 11: Một máy tính muốn nhận thông tin từ mạng cần có thiết bị nào?

A. Mắc hồng ngoại	B. Mắc Bluetooth	C. Anten	D. Moderm

Câu 12: Động cơ không đồng bộ ba pha dùng dòng điện xoay chiều có tần số 50(Hz). Rôto có 6 cặp cực thì tốc độ quay của từ trường là

A. 10(vòng/phút)	B. 7,2(vòng/phút)	C. 500(vòng/phút)	D. 50(vòng/phút)

Câu 13: Động cơ không đồng bộ ba pha dùng dòng điện xoay chiều có tần số 50(Hz).Rôto có 6 cặp cực, tốc độ quay của Rôto là 450(vòng/phút) thì hệ số trượt tốc độ là

A. 0,1	B. 0,2	C. 0,5	D. 10

Câu 14: Mạng điện sản xuất quy mô nhỏ là mạng điện mà

A. Công suất tiêu thụ vài trăm kW trở lên.

B. Công suất tiêu thụ vài trăm kW trở xuống.

C. Công suất tiêu thụ khoảng vài  chục kW đến vài trăm kW.

D. Công suất tiêu thụ khoảng vài kW đến vài chục kW.

Câu 15: Máy biến áp ba pha , hệ số biến áp pha được xác định bằng công thức

A. 	B. 	C. 	D.

Câu 16: Lưới điện phân phối của nước ta hiện nay có điện áp

A. lớn hơn 35 (kV)	B. nhỏ hơn 66(kV)	C. .lớn hơn 66 (kV)	D. nhỏ hơn 35(kV)

Câu 17: Căn cứ vào đâu để phân biệt máy thu AM và máy thu FM?

A. Truyền tín hiệu	B. Mã hóa tín hiệu	C. Xử lí tín hiệu	D. Điều chế tín hiệu

Câu 18: Thiết bị hoặc vi mạch trong khối nhận thông tin của phần thu thông tin của hệ thống thông tin và viễn thông là

A. Tri ac	B. đi ốt	C. anten	D. điện trở

Câu 19: Hệ số trượt tốc độ của động cơ không đồng bộ 3 pha được tính bằng công thức?

A. 	B. 	C. 	D.

Câu 20: Trong động cơ không đồng bộ ba pha, tốc độ quay của rôto luôn nhỏ hơn tốc độ của từ trường quay là vì:

A. Có sự tổn hao điện năng trong dây quấn rôto

B. Để tạo sự biến thiên của từ trường quay trên dây quấn của stato

C. Để tạo sự biến thiên của từ trường quay trên dây quấn của rôto

D. Có sự tổn hao điện năng trong dây quấn stato

Câu 21: Việc nối tải hình sao hay tam giác phụ thuộc

A. Điện áp nguồn	B. Cách nối của nguồn.

C. Điện áp tải	D. Điện áp của nguồn và tải

Câu 22: Động cơ không đồng bộ ba pha là loại động cơ mà khi làm việc

A. Tốc độ quay của roto không liên quan đến tốc độ quay của từ trường.

B. Tốc độ quay của roto nhỏ hơn tốc độ của từ trường.

C. Tốc độ quay của roto bằng tốc độ quay của từ trường

D. Tốc độ quay của roto lớn hơn tốc độ của từ trường.

Câu 23: Roto trong máy phát điện xoay chiều 3 pha là

A. Cuộn dây 1.	B. Cuộn dây 2.	C. Cuộn dây 3.	D. Nam châm điện.

Câu 24: Nhiệm vụ khối “mạch âm sắc” trong máy tăng âm

A. Điều chỉnh âm trầm, bổng phù hợp người nghe.

B. Điều chỉnh lượng điện cung cấp cho máy

C. Điều chỉnh cường độ âm

D. Điều chỉnh công suất âm tần

Câu 25: Một máy phát điện ba pha có điện áp mỗi dây quấn pha là 200 (V), nếu nối hình sao thì điện áp dây là

A. 	B. 	C. 346,4 (V)	D.

---------------------------------------------------------------------